	TERMÉK

INFORMÁCIÓ
	
	[image: image1.png]News ChevronTexaco





	
	
	

	HALVOLINE DIESEL EXTRA 10W-40



A TERMÉK ISMERTETÉSE
A HAVOLINE DIESEL EXTRA 10W-40 motorolaj egy igen nyírásstabil, többfokozatú, igen nagy teljesítményű dízel motorolaj.

A HAVOLINE DIESEL EXTRA 10W-40 motorolaj hidrokrakkolt és hagyományos ásványi alapolajokból, egy nagyteljesítményű adalékanyag csomagból és egy olyan viszkozitási index javító anyagból készül, amely kiváló nyírási stabilitást biztosít.

A HAVOLINE DIESEL EXTRA 10W-40 motorolaj tanúsítással rendelkezik az ACEA B3-98 2. kiadása és a B4-02 szerint, a szerviztöltésű, kisterhelésű dízel motorok vonatkozásában. Csúcs minőségének további bizonyítéka az, hogy teljes körű API CF licenccel is rendelkezik és ezért viselheti az igazi API Szolgáltatási Szimbólumot (DONUT).

HASZNÁLATÁVAL JÁRÓ ELŐNYÖK
A HAVOLINE DIESEL EXTRA 10W-40 motorolaj egy csúcsminőségű személyautó dízel motorolaj.

A HAVOLINE DIESEL EXTRA 10W-40 motorolaj további előnyöket biztosít az ásványi olaj termékekhez képest, a nagyobb hőstabilitás, a kiváló szélessávú hőmérséklet viszkozitási jellemzők és a kiemelkedő alacsony-hőmérsékletű folyékonyság terén.

A HAVOLINE DIESEL EXTRA 10W-40 motorolaj úgy készült, hogy egy olyan minőséget testesítsen meg, amely kielégíti a jelenleg az európai utakon futó összes dízel személyautó igényeit, függetlenül attól, hogy turbótöltésűek vagy sem.
A HAVOLINE DIESEL EXTRA 10W-40 motorolaj Európa-szerte évszaktól független gondmentes működtetést biztosít. Egyetlen kitétel az, hogy a -20C alatti hőmérsékletek esetén egy alacsonyabb SAE fokú változat ajánlott.

A HAVOLINE DIESEL EXTRA 10W-40 motorolaj esetén az a tapasztalat, hogy az olajfogyasztás tendenciózusan alacsony, és különösen ajánlott a modern nagy teljesítményű motorok és a katalizátoros kipufogó rendszerekkel felszerelt motorok esetén.

A HAVOLINE DIESEL EXTRA 10W-40 motorolaj védi a motort a meghibásodástól és a motor teljesítményének romlásától, ezáltal csökkenti a karbantartási és javítási költségeket.

ALKALMAZÁS
A DÍZEL motorok esetében az API CF, ACEA B3-98 2. kiadása és a B4-02 teljesítmény a feketeiszap, kopás és olajoxidáció ellen a kenési technológia mai szintjén a legnagyobb szintű védelmet biztosítja. A HAVOLINE DIESEL EXTRA 10W-40 motorolaj kifejlesztése arra összpontosított, hogy a termék megszerezze azon európai autógyártók jóváhagyását, amelyek kiemelten foglalkoznak a kopási problémákkal. Ez még jobban alátámassza a HAVOLINE DIESEL EXTRA 10W-40 motorolaj által megtestesített kiemelkedően magas szintű kopásvédő teljesítményt.

A HAVOLINE DIESEL EXTRA motorolaj elsősorban csúcsteljesítményű gépjármű dízel motorolajnak készült, de kiváló teljesítményt biztosít a benzinmotorok legújabb generációi számára is.

A HAVOLINE DIESEL EXTRA 10W-40 motorolaj továbbá kiemelkedő védelmet biztosít azon motoroknál, amelyek esetében ajánlott, hogy az olajok megfeleljenek a korábbi API CD és/illetve a korábbi CCMC PD2 által előírt teljesítményeknek.

TERMÉK AJÁNLÁSOK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK
A HAVOLINE DIESEL EXTRA 10W-40 motorolaj túlteljesíti az alábbi nemzetközi benzines és dízel motorolaj teljesítményi szabványokat és jóváhagyásokat:

Teljesítményszint: 
ACEA B3-98 2. kiadás, B4-02, A3-02

API CF/SL

Gyártók jóváhagyásai: 
VW 505.00


Mercedes Benz 229.1

TERMÉK JELLEMZŐK
MEGJEGYZÉS
A jellemző adatok alatt megadott információk nem képeznek egy specifikációt. Ezek az adatok a pillanatnyi gyártásra utaló adatok, amelyeket befolyásolhatnak a megengedett gyártási tűréshatárok. A módosítás joga fenntartva. A jelen kiadás hatályon kívül helyez minden korábbi kiadást és az azokban szereplő információkat.

	JELLEMZŐ ADATOK

	Viszkozitási osztály
	
	10W-40
	10W-40

	Kódszám
	
	40128
	40128

	Technikai verzió
	
	02
	000

	ETL – szám
	Teszt módszerek
	9573
	9573

	Sűrűség, 15°C, kg/l
	ASTM D4052
	0,873
	0,873

	Kinematikai viszkozitás, 40°C, mm2/s
	ASTM D445
	100
	100

	Kinematikai viszkozitás, 100°C, mm2/s
	ASTM D445
	14,6
	14,6

	Viszkozitási index
	ASTM D2270
	151
	151

	Váltási /cranking/ viszkozitás, -25°C, mPa.s
	ASTM D5293
	6500
	6500

	Nyírási stabilitás, 30 ciklus
	CEC-L-14-A-93
	
	

	   Kinematikai viszkozitás, 100°C, mm2/s
	
	13,0
	13,0

	   Viszkozitás veszteség, %
	
	11
	11

	HTHS viszkozitás, 150°C, mPa.s
	CEC-L-36-A-90
	3,95
	3,95

	Szivattyúzási viszkozitás, -25°C, mPa.s
	ASTM D4684
	24400
	24400

	Folyáspont, °C
	ASTM D97
	-27
	-27

	Lobbanáspont COC, °C
	ASTM D92
	224
	224

	Noack párolgási veszteség, %wt
	CEC-L-40-A-93
	12,1
	12,1

	Teljes bázisszám, mg KOH/g
	ASTM D2896
	7,7
	7,7

	Szulfáthamu, %wt
	ASTM D874
	0,9
	0,9

	Elemi összetétel
	
	
	

	   Bór, %wt
	DCP-AES
	0,01
	0,01

	   Cink, %wt
	X-Ray
	0,10
	0,10

	   Kálcium, %wt
	X-Ray
	0,24
	0,24

	   Magnézium, ppm
	X-Ray
	<30
	<30

	   Kén, %wt
	X-Ray
	0,6
	0,6

	   Klór, ppm
	X-Ray
	15
	15

	   Foszfor, %wt
	X-Ray
	0,09
	0,09

	   Nitrogén, %wt
	ASTM D5762
	0,07
	0,07

	Habzás Seq I, fúvás után, ml
	ASTM D892
	0
	0

	Habzás Seq I, 10 perc elteltével, ml
	ASTM D892
	0
	0

	Habzás Seq II, fúvás után, ml
	ASTM D892
	30
	30

	Habzás Seq II, 10 perc elteltével, ml
	ASTM D892
	0
	0

	Habzás Seq III, fúvás után, ml
	ASTM D892
	0
	0

	Habzás Seq III, 10 perc elteltével, ml
	ASTM D892
	0
	0

	Szín
	ASTM D1500
	<4,0
	<4,0

	Réz korrózió három óra alatt 100°C mellett
	ASTM D130
	1a
	1a


KEZELÉSI ÚTMUTATÁS
A termék biztonságos kezelésére és használatára vonatkozó információk az Anyag Biztonsági Adatlapon találhatók (amely a Texaco PSI Intranet honlapján érhető el).
	[image: image2.png]CALTEX




	3. oldal

	
	Utolsó frissítés dátuma: 2004. április 09.

	ChevronTexaco Technology Ghent

	



[image: image1.png][image: image2.png]_1118645642.doc
[image: image1.png]News ChevronTexaco







