	TERMÉK
INFORMÁCIÓ

	
	[image: image1.png]News ChevronTexaco





	
	
	

	URSA ENERGY 10W-30



A TERMÉK ISMERTETÉSE
A URSA ENERGY 10W-30 motorolaj egy nagy teljesítményű dízel motorolaj, amely úgy készült, hogy kielégítse a legújabb API és ACEA és a nagy terhelésű berendezések gyártóinak követelményeit.

A URSA ENERGY 10W-30 motorolaj kifejezetten nagy terhelésű, turbótöltéses teherautó dízel motorokhoz történő használatra és ritkább olajcsere lehetővé tétele érdekében lett kifejlesztve. Külön e célra kiválasztott és ellenőrzött kiváló minőségű hidrokrakkolt és oldószeres finomításon átesett alapolaj készletből nagyteljesítményű adalékanyag technológia alkalmazásával és viszkozitási index javító anyag felhasználásával készült, amely csúcs minőségű és kiváló időállóságot biztosít szolgálat közben.

HASZNÁLATÁVAL JÁRÓ ELŐNYÖK
A nagyteljesítményű dízel motorolajoktól elvárt szokásos előnyökön kívül - mint például a detergens-diszpergens hatás és kopás védelem kiemelkedő szintjei - az URSA ENERGY 10W-30 motorolaj használata jelentős üzemanyag-megtakarítási előnnyel is jár, az alkalmazott speciális súrlódáscsökkentő adalékanyagoknak köszönhetően.
A különböző műhelytesztek és flotta próbák esetén 6,7 %-ig terjedő üzemanyag-megtakarítások voltak elérhetőek a szokásos 15W-40-es olajokhoz képest, és 3,0 %-ig terjedő üzemanyag-megtakarítások voltak elérhetőek a szokásos 10W-30 viszkozitási fokú olajokhoz viszonyítva. Az átlagos eredmények összesítését szemlélteti az alábbi ábra.

[image: image1.png]
ALKALMAZÁS
Az URSA ENERGY 10W-30 motorolaj használata ajánlott nagy terhelésű természetes szívású és turbótöltésű dízel motorok esetében, teherautók és buszok üzemeltetése terén, illetve olyan alkalmazások esetén, amelyek ACEA E5-02 és/illetve API CH-4 teljesítmény szinteket igényelnek.

TERMÉK AJÁNLÁSOK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK
Az URSA ENERGY 10W-30 motorolaj bevizsgálása megtörtént az alábbi legújabb nemzetközi dízel teljesítmény szabványok szerint:


ACEA


:

E5-02


(Tanúsítás)

API


:

CH-4 


(Licenc)

Az URSA ENERGY 10W-30 motorolaj rendelkezik az alábbi jóváhagyásokkal:

· MB 228.3

· Mack EO-M Plus

· Volvo VDS-2
· RVI RLD

· MAN 3275
Az URSA ENERGY 10W-30 motorolaj olyan adalékanyag technológián alapszik, amely kielégíti és meghaladja az alábbi nemzetközi dízel motorolaj teljesítményi szabványok követelményeit:

· DAF HP

(jóváhagyás folyamatban)
TERMÉK KARBANTARTÁS
MEGJEGYZÉS
A jellemző adatok alatt megadott információk nem képeznek egy specifikációt. Ezek az adatok a pillanatnyi gyártásra utaló adatok, amelyeket befolyásolhatnak a megengedett gyártási tűréshatárok. A módosítás joga fenntartva. A jelen kiadás hatályon kívül helyez minden korábbi kiadást és az azokban szereplő információkat.
	JELLEMZŐ ADATOK

	Viszkozitási osztály
	
	10W-30

	Kódszám
	
	33229

	Technikai szám
	
	

	ETL – szám
	Teszt módszerek
	08875

	Sűrűség, 15Deg C, kg/l
	ASTM D4052
	0,873

	Viszkozitás, kinematikai, 40Deg C, mm2/s
	ISO 3104
	75,0

	Viszkozitás, kinematikai, 100Deg C, mm2/s
	ISO 3104
	11,5

	Viszkozitási index
	ISO 2909
	146

	Látszólagos viszkozitás, -25Deg C, mPa.s
	ASTM D5293
	6400

	Nyírási stabilitás 30
	CEC-L-14-A-93
	

	   Viszkozitás nyírási kin. után, 100Deg C, mm2/s
	
	10,8

	   Viszkozitás veszteség, %
	
	5,2

	HTHS, 150Deg C, mPa.s
	CEC-L-36-A-90
	3,52

	Szivattyúzhatóság, -30Deg C, mPa.s
	ASTM D4684
	20000

	Folyáspont, Deg C
	ISO 3016
	-45

	Lobbanáspont COC, Deg C
	ISO 2592
	214

	Lobbanáspont PM, Deg C
	ASTM D0093
	

	Noack párolgási veszteség, %w
	CEC-L-40-A-93
	12,8

	Teljes bázisszám, mgKOH/g
	ISO 3771
	11,6

	Szulfáthamu, %w
	ASTM D0874
	1,5

	Elemi összetétel
	X-RAY
	

	   Bór, %w
	
	

	   Cink, %w
	
	0,13

	   Kálcium, %w
	
	0,39

	   Molibdén, %w
	
	0,05

	   Magnézium, %w
	
	<0,0030

	   Foszfor, %w
	
	0,12

	   Nitrogén, %w
	ASTM D3228
	0,087

	Habzás Seq I, IAB, ml
	ISO 6247
	0

	Habzás Seq I, AFT 10' ST, ml
	ISO 6247
	0

	Habzás Seq II, IAB, ml
	ISO 6247
	0

	Habzás Seq II, AFT 10' ST, ml
	ISO 6247
	0

	Habzás Seq III, IAB, ml
	ISO 6247
	0

	Habzás Seq III, AFT 10' ST, ml
	ISO 6247
	0

	Szín
	ASTM D1500
	5,0


KEZELÉSI ÚTMUTATÁS
A termék biztonságos kezelésére és használatára vonatkozó információk az Anyag Biztonsági Adatlapon találhatók (amely a Texaco PSI Intranet honlapján érhető el).
� EMBED Excel.Sheet.8  ���








	[image: image2.png]CALTEX




	3. oldal

	
	Utolsó frissítés dátuma: 2002. szeptember 27.

	ChevronTexaco Technology Ghent

	



[image: image2.png][image: image3.wmf]0,0

2,0

4,0

6,0

15W-40

10W-30

Ursa Energy

10W-30

% Üzenanyag 

megtakarítás

Helyszíni üzemanyaghatékonysági tesztek 

összesített eredményei

[image: image4.wmf]0,0

2,0

4,0

6,0

15W-40

10W-30

Ursa Energy

10W-30

% Üzenanyag 

megtakarítás

Helyszíni üzemanyaghatékonysági tesztek 

összesített eredményei

_1170745268.xls
Chart2

		15W-40

		10W-30

		Ursa Energy 10W-30



% Üzenanyag megtakarítás

Helyszíni üzemanyaghatékonysági tesztek összesített eredményei

0

2

5.3



Sheet1

		

		15W-40		0.0

		10W-30		2.0

		Ursa Energy 10W-30		5.3





Sheet1

		



%Fuel Saving

Overall results of the fuel efficiency field tests



Sheet2

		





Sheet3

		






